密级状态：绝密(  )    秘密(  )    内部(  )     公开(√)

FWFactoryTool5.43使用手册

| 文件状态： [] 正在修改 [√] 正式发布 | 当前版本： | V1.0 |
| --- | --- | --- |
|  | 作 者： | wd |
|  | 完成日期： | 2017-09-26 |
|  | 审 核： |  |
|  | 完成日期： |  |

福州瑞芯微电子有限公司

Fuzhou  Rockchips  Semiconductor  Co . , Ltd

(版本所有,翻版必究)

- 版本历史

| 版本号 | 作者 | 修改日期 | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.00 | wd | 2017.09.26 | 基础版本 |  |

- 目 录

版本历史	2

目 录	3

1. 工具目录概述	4

2. 工具界面概述	5

2.1. 启动界面	5

2.2. 固件加载成功的界面	6

3. 部分需要注意的问题（重要）	6

# 工具目录概述

上图是FWFactoryTool根目录的文件结构。其中常用的文件夹有：

- Log文件夹：保存了工具运行时的log文件

- Temp文件夹：保存了工具解包固件update.img后的文件。

- 工具后续的操作实际上是在编辑Temp文件夹下的文件后，再进行打包，生成修改后的	update.img文件。

- config.ini文件：这个是FWFactoryTool程序的配置文件，配置文件中有一项

- 这个是需要设置的。

- 目前5.43版本支持了	Android7.1sparse固件和非sparse固件的修改。与此对应，设置	android=7.0或者7.0sparse。（工具修改后保存的固件，是非sparse的固件。如果原先	修改并且保存了一个sparse的固件，如果想再次编辑这个编辑后保存的固件，需要改	config.ini文件，将android设置为7.0）

- 目前工具默认参数是7.0sparse，使用时需要根据实际情况进行修改。

- FWFactoryTool.exe：这个是固件修改工具应用程序。工具每次启动的时候，会读取config.ini文件。也就是说，修改config.ini文件的时候，需要关闭FWFactoryTool应用程序，因为config.ini文件的修改不会被实时加载，只有软件每次开启的时候才加载。

# 工具界面概述

## 启动界面

- 这个是工具的启动界面，点击左上角的“固件”按钮，可以选择并加载对应的固件

- 加载的同时，工具开始对固件的解包操作，将对应的镜像解压到工具根目录的Temp文件夹

- 根据不同固件的大小以及电脑配置的不同，解压的时间也不同，一般来说5分钟左右可以解压完毕

- 需要注意的是，由于工具调用的第三方程序较多，部分第三方程序对带有特殊符号的目录支持不是很完善，会影响到镜像的解包操作，所以建议将整个固件工具放在比较简单的目录下面（例如D:\FWFactoryTool\）再运行固件修改工具程序

## 固件加载成功的界面

- 以上是成功解压update.img固件后，工具的参考界面

- 成功解压后，工具根目录Temp文件夹中，可以看到解压后的固件中的内容

- 此时可以操作工具，进行对应的修改

- 修改完毕，点击右下角“保存”按钮，即可保存修改后的固件。根据固件大小以及电脑性能的不同，所需要的时间也不同，一般5到10分钟可以生成新的修改后的固件

- 烧写新的修改后的固件，进行相关的测试

# 部分需要注意的问题（重要）

- 在运行固件工具前，请先确认一下config.ini文件中的相关配置，特别是android版本的那一项

- 工具解包主要是处理系统镜像中的boot.img、recovery.img、system.img，部分镜像如果有合并这些分区的话，在解包的过程可能会出错

- 如果安卓7.1需要预置apk的话，SDK需要添加预置APK相关的补丁（framework_base_diff.patch），否则会预置失败。

- （工具将对应的预置APK放在system/preinstall和system/preinstall_del文件夹下，	再打包进新的system.img，如果没有添加补丁，APK虽然在对应的文件夹，但不会被安装）

- 部分安卓7.1机器烧写修改后的update.img后，无法启动，串口频繁打印类似以下信息

- binder: 196:196 transaction failed 29189/0, size 0-0 line 2868

- 这时候可以查看一下工具根目录 Temp/Recovery/recovery文件夹，

- 是否只有file_contexts.bin文件，而没有file_contexts文件。

- 如果是这样的话，请在SDK打上另外一个补丁（system_sepolicy_diff.patch），在system/sepolicy目录下 mm编译，会在 out\target\product\rk3328_box\root目录生成这个文件并将其放到emp/Recovery/recovery文件夹下提供给工具解析，从而在制作system.img的时候会对对应的应用设置权限。避免由于权限问题导致系统起不来。

- 如果在实际使用中遇到问题、发现软件的bug，请发邮件到 willam.wei@rock-chips.com

- 目前5.43版本内测是使用7.1固件进行。对于6.0/5.0/4.4还没有进行系统性测试，如果	原来的版本可以使用，请继续使用原来的版本。工具待继续完善中。谢谢。