C语言程序设计公共课题库

2024年秋季版

一、选择题

- 在C语言中，提供的合法保留字是（ C ）

A．swicth     B．cher     C．default     D．Case

- 下面标识符中，不合法的用户标识符为（ D ）

A． Pad        B．a_10       C． _12ab       D． int

- 以下有4组用户标识符，其中合法的一组是（ C ）

A．	For		B．	4d		C．	f2_G3		D．	WORD 
	-sub      		DO     			IF      			void 
	Case      		Size     		abc    			define

- 下列C常量中不合法的是（ B ）

A．'5'           B．'500'           C．"5"       D．"500"

- 以下选项中合法的字符常量是 （ B ）

A．"B" 		B．'\040'               C．128	 	D． D

- sizeof("hello\040\t\\")的结果为（ B  ）

A．8 			B．9			C．11 		D．13

- strlen（"\\\'abc\376"）的结果是（ C ）

A．11		B．13		C．6		D．7

- 下面对C语言运算符的优先级叙述正确的是（ D ）。

A． 算术运算符 > 关系运算符 > ！（非） > &&（与） > ||（或） > 赋值运算符

B． 算术运算符 >！（非） >关系运算符 > &&（与） > ||（或） > 赋值运算符

C． ！（非） > 关系运算符 >算术运算符 > &&（与） > ||（或） > 赋值运算符

D． ！（非） > 算术运算符 > 关系运算符 > &&（与） > ||（或） > 赋值运算符

- 在C语言中，引用数组元素时，其数组下标的数据类型允许是（ C ）

A．整型常量                       B．整型表达式

C．整型常量或整型表达式     D．任何类型的表达式

- 以下合法的赋值语句是（ B ）

A． x = y = 100 		B．d*=3; 	C． x+y; 	D． c++

- 设int a=15, b=9; 经过赋值语句a=a/（a-b）; 后a的值（ C  ）

A．3	     	B． –8     	C．2 		D．2.5

- 设a和b均为double型变量，且a=5.5、b=2.5，则表达式(int)a+b/b的值是（ D ）

A．6.500000 		B．6 		C． 5.500000 		D． 6.000000

- double x=3.1415 ;int a=8, 表达式a/3*3+(int)(x*1000+0.5)/1000.0 的值为(  B  )

A．11.141; 			B．9.142;     　　C．9.141; 	 	    D．11.142;

- 设变量x为float型且已赋值，则以下语句中能将x中的数值保留到小数点后两位，并将第三位四舍五入的是（C  ）

A．x=x*100+0.5/100.0; 		B．x=(x*100+0.5)/100.0;
　　C．x=(int)(x*100+0.5)/100.0; 		D．x=(x/100+0.5)*100.0;

- 若有代数式8x2ybc，则正确的C语言表达式是（ B ）

A．8*x^2*y/b*c					B．x*x/b/c*8*y

C．8*x*x*y/b*c					D．8*x^2*y/b/c

- 若有代数式，则正确的C语言表达式是(  D )

A. fabs(x*3+sqrt(x))    			B. abs(pow(x,3)+sqrt(x))

C. abs(pow(x,3.0)+pow(x,0.5))     	D.fabs(pow(x,3.0)+sqrt(x))

- 若有代数式，则正确的C语言表达式是（ A  ）

A．(sqrt(b*b-4*a*c)-b)/2/a				B．(-b+sqrt(b^2-4*a*c))/2*a

C．(-b+sqrt(pow(b，2)-4*a*c))/2.0*a		D．(-b+sqrt(b^2-4ac))/2a

- 若num、a、b和c都是int型变量，则执行表达式num=(a=4,b=16,c=32); 后num的值为                               （ C ）

A．4          B．16        C．32        D． 52

- 能表示条件0≤x ≤100的表达式是（ D ）

A．0<= x <=100               		B．x >=0, x<=100

C．0≤x ≤100        			D．x>=0&& x<=100

- 设有定义：int a=2,b=3,c=4;，则以下选项中值为0的表达式是（ A ）

A．(!a= =1)&&(!b= =0) 			B．(a<b)&& !c||1
　　 C．a && b 					D．a||(b+b)&&(c-a)<b

- 已知a='0', b=9, ch = 'a' 则表达式（a>=b && ch<'b' && b）的值是（ B ）

A．0			B．1			C．真			D．非0

- 设有：int a=1,b=2,c=3,d=4,m=2,n=2; 执行 (m=a>b) && (n=c>d) 后m和n的值分别为（ C  ）

A． 1，3          B．0，0         C．0，2         D．2，2

- C语言程序的三种基本结构是（ C ）

A．嵌套结构、递归结构、循环结构    B．递归结构、循环结构、转移结构

C．顺序结构、选择结构、循环结构    D．循环结构、转移结构、顺序结构

- getchar（）函数功能是（ C ）

A． 向终端输出一个字符串    	B． 从终端输入一个字符串

C． 从终端输入一个字符		D． 向终端输出一个字符

- 调用scanf(“%d,%d”,&a,&b);时，正确的键盘输入是 （ A ）

A． 10,20                     B． a=10,b=20

C． 10:20                     D． 10 20

- 设i是int型变量,f是float型变量，用下面的语句给这两个变量输入值：

scanf（"i=%d,f=%f",&i,&f）; 为了把100和765.12分别赋给i和f，则正确的输入为（B  ）
	A．100,765.12 		B．i=100,f=765.12

C．100   765.12 		D．i=100  f=765.12

- 以下程序段的输出结果是（   C  ）

int a=1234;

printf(“%2d\n”,a);

A． 12                     		B． 34

C．1234                		D． 提示出错、无结果

- 为了避免嵌套的条件语句if else的二义性，C语言规定：else与（ B ）配对。

A．缩排位置相同的if                   B．其之前最近且未配对的if

C．其之后最近且未配对的if          D．同一行的if

- 在switch语句中，执行完一个case分支后要使流程跳出switch结构，应使用（ B ）语句。

A．continue               		       B． break

C．else	             		       D． return

- 若有int s[4] = {1,2,3,4};，则s[s[0]+2*s[2]-s[3]] 的值是（D  ）

A．1         B． 2         C． 3          D．4

- 若有int s[4] = {4,3,2,1};，则s[s[0]+ s[3]-s[2]] 的值是（ A ）

A． 1         B． 2         C． 3          D． 4

- 合法的数组定义是（ D ）

A．int  a[] = "string"；                  B．char  s = "string"；

C．int  a[5]={0,1,2,3,4,5}；           D．char  a[] = {0,1,2,3,4,5}；

- 对字符串“Cat”进行完整赋值的操作是（  B ）

A) char s[3] = {‘C’,’a’,’t’};          B) char s[] = “Cat”;

C) char s[3] = {“Cat”};             D) char s[3]; s= “Cat”;

- 设有定义：char a[]="xyz",b[]={'x','y','z'};，以下叙述中正确的是（ C ）

A．数组a和b的长度相同 			B．a数组长度小于b数组长度
　　C．a数组长度大于b数组长度 			D．无法判定

- 下述对C语言字符数组的描述中错误的是（ C ）

A．字符数组可以存放字符串

B．字符数组中的字符串可以整体输入、输出

C．可以在赋值语句中通过赋值运算符“=”对字符数组整体赋值

D．不可以用关系运算符对字符数组中的字符串进行比较

- C语言中，函数值类型的定义可以缺省，此时函数值的隐含类型是（ B ）

A. void 		B. int 		C. float 		D. double

- 数组名作为参数传递给函数，作为该参数的数组名被处理为（ D ）

A．该数组的长度                 B．该数组的元素个数

C．该数组中元素的值           D．该数组的首地址

- 一个可执行C程序的开始执行点是（ C ）

A．程序中的第一个语句     		B．包含文件的第一函数

C．名为main()的函数       		D．程序中的第一个函数

- 执行语句 for(i=1; i<4; ++i); 后,变量i的值是（ B ）

A． 3 		B． 4 		   C． 5 		D． 不定

- 设有如下程序段

int  k=10；

while（k>0）

k=k+1；

则下面描述中正确的是（ A ）

A．循环体语句执行多次              	B．循环是无限循环

C．循环体一次也不执行             	D．循环体语句执行10次

- 从以下if的表达式中选出判断a是奇数的表达式 （  B   ）

A．  if(a%2==1)	B． if(a%2)       C． if(a%2==0)       D． if(a/2)

- 有正整数a，从以下表达式中选出判断a的平方根是整数的表达式 （ D ）

A． sqrt(a)* sqrt(a) = = a	    B．(int)( sqrt(a)* sqrt(a) ) = = a

C． int(sqrt(a)) = = sqrt(a)   	D． (int)sqrt(a)* (int)sqrt(a) = = a

- 以下函数值的类型是（ A ）

fun ( float x ) 
{ 	float y; 
		y= 3 * x - 4; 
		return (y); 
}

A． int 	B． 不确定		C． void 	D． float

- 有以下程序段

int n,t= -1,s=0;
　　 scanf("%d",&n);
　　 do{ s=s+t; t=t-2; } while (t!=n);
　　为使此程序段不陷入死循环，从键盘输入的数据应该是（ D ）
　　 A．必须为正奇数 	B．任意偶数 	C．任意正整数 	D．任意奇数

- 若变量已正确定义，要求程序段完成求5!的计算，不能完成此操作的程序段是（ B ）

A．for(i=1,p=1;i<=5;i++) p*=i;
　　 B．for(i=1;i<=5;i++) { p=1; p*=i;}
　　 C．i=1;p=1;while(i<=5) {p*=i; i++;}
　　 D．i=1;p=1;do{p*=i; i++; } while(i<=5);

- 下面程序段运行后，a的值为（ B ）

int *p, a=10, b=1;

p=&a; a=*p+b;

A．12	　　 B．11
　　 C．10	　　 D．编译出错

- 下面程序段运行时，如果从键盘上输入3，5<回车>，程序输出的结果是（ C ）

int a,b, *pa, *pb;

pa=&a; pb=&b;

scanf("%d,%d",pa,pb);

*pa=a+b;

*pb=a+b;

printf("a=%d,b=%d\n", a, b);

A．a=13,b=13	　　 B．a=8,b=8
　　 C．a=8,b=13	　　 D．出错

- 若要打开A盘上user子目录下名为abc.txt的文本文件进行读、写操作，下面符合此要求的函数调用是（ B ）

A．fopen("C:\use\abc.txt", "w+")	B．fopen("C:\\use\\abc.txt", "r+")
　　 C．fopen("C:\use\abc.txt", "r")		D．fopen("C:\\use\\abc.txt", "w")

- fopen打开文件失败，返回值是（ D ）

A．"NULL"		B．-1
　　 C．1			D．0

# 文化基础部分:

- 根据软件的功能和特点，计算机软件一般可分为哪两类？B

A．系统软件和非系统软件B．系统软件和应用软件

C．应用软件和非应用软件D．系统软件和管理软件

- CAD是计算机主要应用领域，它的含义是______。C

A．计算机辅助教育B．计算机辅助测试

C．计算机辅助设计D．计算机辅助管理

- 未来计算机将具有图像识别、定理证明、研究学习、探索、联想、启发和理解人的语言功能，这说明了未来计算机的发展具有哪一趋势？____________。B

A．网络化B．智能化

C．巨型化D．微型化

- 在微型计算机中，应用最普遍的字符编码是 ______ 。A

A. ASCII码           B. 补码           C. BCD码            D. 汉字编码

- 计算机中实数通常采用_______表示。A

A. 浮点数         B.ASCII 码         C. 补码           D. 字模码

- 计算机的数有浮点表示和定点表示两种，浮点表示的数，通常由两部分组成，即______。D

A. 指数和基数B. 尾数和小数C. 整数和小数D. 阶码和尾数

- 在计算机中能进行逻辑操作的部件是。D

A. 寄存器		B. 累加器	C. 控制器	D. 运算器

- 与十六进制数BB等值的十进制数是______。A

A. 187		B. 188		C. 185		D. 186

- 补码10110110代表的十进制负数是______。C

A. -54		B. -68		C. -74		D. -48

- 一个带符号的8位二进制整数，若采用原码表示，则其数值范围是______。 A

A. -127 ~ +127		B. -128 ~ +127		C. -128 ~ +128		D. -127 ~ +128

- 微型计算机的 CPU主要由两部分构成， 它们是____。D

A. 内存和控制器		B. 内存和外存

C. 外存和运算器		D.运算器和控制器

- 内存储器中每一个存储单元被赋予唯一的一个序号，该序号称为______。D

A. 容量		B. 内容		C. 标号		D. 地址

- 在微机系统中基本输入输出系统BIOS存放在______中。B

A. RAM		B. ROM		C. 硬盘		D. 寄存器

- 若一台微机地址总线的位长为20位，则其最大的寻址空间为__________字节。A

A. 1M		B. 1024	C. 512		D. 2048

- 磁盘经高级格式化后，其表面形成多个不同半径的同心圆，这些同心圆称为______。C

A. 扇区B. 簇C. 磁道D . 扇面

- 在计算机中，用_________来存放加电自检程序。A

A. BIOS		B. RAM		C. CMOS	D. Cache

- 所谓“裸机”的含义是____________。C

A. 未安装机箱	B. 未安装应用软件	C. 未安装任何软件	D. 只安装操作系统

- 在计算机系统中，操作系统是。C

A．处于系统软件之上的用户软件		B. 处于应用软件之上的系统软件

C．处于裸机之上的第一层软件		D. 处于硬件之下的底层软件

- 操作系统的主要功能是______。B

A. 实现软、硬件转换

B. 管理系统所有的软、硬件资源

C. 把源程序转换为目标程序

D. 进行数据处理

- 几年前一位芬兰大学生在Internet上公开发布了一种免费操作系统核心______，经过许多人的努力，该操作系统正不断完善，并被推广。B

A. Windows NT     B. Linux      C. UNIX     D.  OS2

- 关于因特网中的 WWW 服务，以下______是错误的。B

A. WWW 服务器中存储的通常是符合 HTML 规范的结构化文档

B. WWW 服务器必须具有创建和编辑 Web 页面的功能

C. WWW 客户端程序也被称为 WWW 浏览器

D. WWW 服务器也被称为 Web 站点

- 在因特网域名中，com通常表示______。A

A. 商业组织     B. 教育机构     C . 政府部门     D. 军事部门

- 目前网络主机的IPv4地址由______位二进制数字组成。B

A. 8位 		B. 32位	C. 64位 	D. 16位

- URL的意思是______。B

A．Internet协议           B.统一资源定位符               C.传输控制协议           D.邮件传输协议

- 计算机网络的主要目的是实现______。D

A. 网上计算机之间通信	B. 计算机之间互相通信并连上Internet

C. 广域网与局域网互联	D. 计算机之间通信和资源共享

- 下列四项中，不是因特网的顶级域名的是______。D

A. edu 		B. gov 		C. cn 		D. www

二、是非判断题

（ B）1. 字符数组中的最后一个字符必须是’\0’。

（ B）2.  一个可执行C程序的开始执行点是程序中的第一个函数。

（ A）3.  对于“do {循环体} while （循环条件）；”，这个循环结构至少执行一次循环体的内容。

（ B）4.  在main函数中说明的变量，作用范围是main函数及其调用的函数。

（ B）5.  void play（int a, b） ; 是一个合法的函数说明。

（ A）6. 在赋值表达式中，赋值号左边的变量和右边的表达式之值的数据类型可以不相同。

（ B）7.  字符常量是用一对双引号括起来的一个字符。

（ A）8.  函数的实参和形参可以是相同的名字。

（ B）9. continue语句的作用是打破死循环，使程序继续执行。

（ B）10. C程序执行的入口是main函数，所以main函数必须放在程序的开头。

（ B）11. 注释内容太多会影响程序的执行效率。

（ A）12. C语言规定，标识符中的字母区分大、小写。

（ B）13. 若定义的函数没有参数，则函数名后的圆括号可以省略。

（ A）14. 函数的实参可以是常量、变量或表达式。

（ A）15. C语言中，逗号既可以作为运算符，也可以作为分隔符。

（ A）16.break 结束整个循环过程，不再判断执行循环的条件是否成立。

（ B）17.假设a是整型变量，语句if(a=5) printf("YES");会导致编译错误。

（ A）18.逻辑表达式的结果只能为1或0。

（ B）19.C语言中的变量可以通过强制类型转换改变变量的类型。

（ A）20.一个变量的地址就称为该变量的“指针”。

（ A）21.两个指针相加没有意义。

（ B）22. &b指的是变量b的地址所存放的值。

（ A）23. fopen使用“w”打开文件会清除文件原有内容。

# 文化基础部分：

- 现代理论计算机的奠基人是冯•诺依曼。B

- 嵌入式计算机就是我们平常用的笔记本电脑。B

- 用C语言编写的CAI课件属于系统软件。B

- 由于二进制电路简单、可靠且具有很强的逻辑功能，因此数据在计算机中均以二进制表示，并用它们的组合表示不同类型的信息。A

- 字节是存储信息的基本单位。A

- 汉字的机内码就是汉字的输入码。B

- ASCII码是由联合国制定的计算机内部惟一使用的标准代码。B

- 3位二进制数可表示1位十六进制数。B

- 机箱内的设备是主机，机箱外的设备是外设。B

- 一个磁盘上各个扇区的长度可以不等，且存储的信息量也可以不同。B

- 程序必须送到主存储器内，计算机才能够执行相应的命令。A

- 任意小写字母的ASCII码比任意大写字母的ASCII码要大。A

- 半导体存储器ROM是一种易失性存储器件，电源关掉后，存储在其中的信息便丢失。B

- 运算器是计算机的一个主要组成部件，其主要功能是进行算术运算和逻辑运算，它又叫中央处理器。B

- 开机后操作系统程序全部调入内存。B

- CPU中的寄存器可存放少量的数据。A

- UNIX是一个多用户多任务的操作系统。A

- 操作系统的目的不是用来提高处理速度，而是用来管理计算机系统资源。A

- 利用ftp可以在网上传输任何类型的文件。A

- DNS服务器的功能是自动把IP地址“翻译”成相应的域名，以方便我们识别。B

三、看程序写结果题

- #include <stdio.h>

int main ()

{

float  a = 3.4;

int  b, c=15, d;

b = a * 3;

d = c/10;

printf（"b=%d, d=%d\n",  b,  d）;

}

程序运行后的输出结果是:

b=10, d=1

- #include <stdio.h>

int main()

{

char  grade;

grade = ’C’;

switch （grade）

{	case  'A':  printf（"excellence\n"）；

case  'B':  printf（"pass\n"）；

case  'C':  printf（"fail\n"）；

default:

printf（"error\n"）；

}

}

程序运行后的输出结果是:

fail

error

- #include <stdio.h>

int main()

{ 	int a=0,i;

for(i=0;i<5;i++)

{    switch(i)

{	case 0:

case 3:a+=2;

case 1:

case 2:a+=3;

default:a+=5;

}

printf(“%5d”,a);

}

}

程序运行后的输出结果是:

10   18   26   36   41

- 有下列程序段，请写出运行结果。

#include "stdio.h"

int main()

{ 	int i;

for(i=0; i<=3; i++)

switch(i%3)

{	case 0: printf("*");

case 1: printf("#");

default: printf("\n");

case 2: printf("&");

}

}

程序运行后的输出结果是:

*#

&#

&&*#

&

- #include <stdio.h>

int  x=5;

int func（int y）

{

y=x+y;

return（y）;

}

int main()

{         int x=10,y=10,z;

z=func（y）;

printf（"x=%d,y=%d,z=%d",x,y,z）;

}

程序运行后的输出结果是:

x=10,y=10,z=15

- #include <stdio.h>

int main()

{   int a, b;

for(a=1, b=1; a<=100; a++) 
{ 	if(b>=10) break; 
	if (b%3= =1) 
	{ b+=3; continue; } 
} 
printf("%d\n",a);

}

程序运行后的输出结果是:

4

- #include <stdio.h>

int main()

{

int x=4;

while(x<30)

{  printf("%d\n",x);

if(x%5= =0) break;

else if(x%3= =1) {x*=2; continue;}

x++;

}

}

请写出运行结果：

4

8

9

10

- 有下列程序段，请写出运行结果。

#include   <stdio.h>

int main( )

{ int  i=0,a=0;

while(i<20)

{  	i++;

if(i%2==0) continue;

a+=i;

printf("a=%d\n",a);

}

}

程序运行后的输出结果是:

a=1

a=4

a=9

a=16

a=25

a=36

a=49

a=64

a=81

a=100

- #include <stdio.h>

int main()

{	int  a[6]={1};

int  i,t;

printf （"%4d\n",1）;

for（i=1; i<6; i++）

{	for（t=i; t>0; t--）

a[t] = a[t-1] + a[t];

for（t=0; t<=i; t++）

printf（"%4d", a[t]）;

printf（"\n"）;

}

}

程序运行后的输出结果是:

1

1   1

1   2   1

1   3   3   1

1   4   6   4   1

1   5  10  10   5   1

- #include <stdio.h>

int main()

{  int a=11342, b=736;

while( a != b )

{	if ( a>b )

a = a - b;

else

b = b - a;

}

printf("%d\n",  a);

}

程序运行后的输出结果是:

2

- #include <stdio.h>

int main()

{  int m=1, n=2, *p=&m, *q=&n, *r;

r=p; p=q; q=r;

printf("%d,%d,%d,%d\n", m, n, *p, *q);

}

程序运行后的输出结果是:

1,2,2,1

四、程序填空题

1．一个函数如下，用程序实现之。

#include <stdio.h>

int main()

{     float x, y;

scanf（"％f", &x）;

if （         	）

y = x;

else  if （           ）

y = 6*x-1;

else

y =             ;

printf（"y=%f", y）;

}

答案：(1)x<0    (2)x<15    (3)3*x-11

2. 输入一行字符（以回车符结束），统计字母个数并输出统计结果，请填空。

#include <stdio.h>

int main()

{	int  zm=0;

char  ch;

printf（"\nInput a string:"）;

while（                 ）

{

if（                 ）

zm++;

}

printf（"zm=%d\n",zm）;

}

答案：(1)(ch=getchar())!='\n'    (2)'a'<=ch&&ch<='z' || 'A'<=ch&&ch<='Z'

3.下面程序实现求出数组元素中的最大值，请填空。

#include <stdio.h>

int main()

{	int  a[10]={78,45,175,251,249,34,9,179,50,210};

int  i,max;

;

for（i=1;                   ;i++）

if（                 ）

max = a[i];

printf（"max = %d\n", max）;

}

答案：(1）max=a[0]     (2)i<10     (3)     max<a[i]

4.下面程序的功能是输入一个数，判断该数是否为素数，请填空。

#include <stdio.h>

int main（）

{

int n,i;

scanf（"%d", &n）;

for （i=2;i<n;i++）

if（n%i==0）                  ;

if（                 ） printf（"%d is a prime number\n", n）;

else printf（"%d is not a prime number\n", n）;

}

答案：(1)break     (2)i>=n(或i==n)

5.以下程序的功能是找出x、y、z三个数中的最小值。

#include <stdio.h>

int main（）

{ int x=4,y=5,z=8;

int u,v;

u=x<y?                 ;

v=u<z?                 ;

printf(“%d”,v);

}

答案：(1)x:y   (2)u:z

6.打印9×9乘法表。输出格式要求为：

1*1=1

2*1=1  2*2=4

3*1=3  3*2=6  3*3=9

………………………………………

#include <stdio.h>

int main（）

{ int m,n;

for(m=1;m<=9;m++)

{

for(n=1;                 ;n++)

printf(“           ”,m,n,m*n);

;

}

}

答案：(1)n<m    (2)%d*%d=%d   (3)printf("\n");

7.下面程序读入10个学生的成绩，统计及格学生的个数并计算平均分。请填空：

#include <stdio.h>

int main（）

{ int i, count=0;

float a[10],sum=0,ave;

for(i=0;i<10;i++)

scanf(“%f”,              );

for(i=0;i<10;i++)

{

if (                 )  count=count+1;

;

}

ave=sum/10;

printf(“count=%d,ave=%f”,count,ave);

}

答案：(1)&a[i]    (2)a[i]>=60   (3)sum=sum+a[i]

8.下面程序的功能是求出数组a中各相邻两个元素的和，并将这些和存在数组b中，按每行3个元素的形式输出。例如：a[0]+a[1]的值存入b[1]，a[1]+a[2]的值存入b[2]……，b[0]不用。请填空。

#include <stdio.h>

int main（）

{ int a[10],b[10],i;

for(i=0;i<10;i++)

scanf(“%d”,&a[i]);

for(i=1;i<10;i++)

;

for(i=1;i<10;i++)

{ printf(“%3d”,b[i]);

if (                 ==0) printf(“\n”);

}

}

答案：(1)b[i]=a[i-1]+a[i]    (2)i%3

9.下面程序实现由键盘输入3个数a、b、c，要求按由大到小的顺序输出。

#include  <stdio.h>

int  main()

{

float  a, b, c, t;

scanf("%f,%f,%f", &a,&b,&c);

if ( a< b )

{t=a; a=b; b=t;}

if ( a< c )

{t=a; a=c; c=t;}

if (                 )

{                  }

printf("%5.2f,%5.2f,%5.2f\n", a, b, c);

}

答案：(1)b<c     (2)t=b;b=c;c=t;

10.下面程序打印如下数字菱形。

3

323

32123

323

3

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include "math.h"

int main()

{	int i,j;

for (i= -2; i<=2; i++)

{	for (j=-2; j<=2; j++)

if(abs(i)+abs(j)>2)

;

else

;

printf("\n");

}

}

答案：(1)printf(" ")        (2)printf("%d", abs(i)+abs(j)+1)

11.下面程序实现求出数组元素中的最小值。

#include  <stdio.h>

int main()

{	int  c[10]={78,45,175,251,-249,34,9,-179,50,210};

int  i,min;

min=c[0];

for(                 )

if(min>c[i])

;

printf("min = %d\n", min);

}

答案：(1)i=1; i<10; i++      (2)min=c[i]

12.下面是求数列：

……

前n项和的程序，结果保留四位小数。

#include <stdio.h>

int main()

{

int i, n, a=2, b=1;

float c, sum=0;

scanf("%d", &n);

for(i=0; i<n; i++)

{

c =               a/b;

sum = sum + c;

a=a+b;

;

}

printf("sum=%.4f", sum);

}

答案：(1)(float)    (2)b=a-b

13.下面程序，实现输出200到500之间的所有素数。

#include <stdio.h>

int  su(int  n)

{	int i；

for (i=2；               ； i++)

if (              ) return 0;

return  1；

}

int main()

{	int  t；

for (t=200； t<=500；t++)

if (su(t))

printf("%d\n"， t)；

}

答案：(1)i<n    (2)n%i==0

五、编程题

- 圆柱体的表面积

输入底面半径r和高h，输出圆柱体的表面积，保留3位小数.(圆周率取3.14159)。

[自测数据]

[键盘输入]

3.5 9↙

[正确输出]

274.889

- 计算摄氏温度值

从键盘输入一个华氏温度值，要求按格式输出其对应的摄氏温度值，精确到小数点后两位。

数学公式描述为：

摄氏温度值等于9分之5  乘上  华氏温度值减去32的差 所得到的积。

[自测数据]

[键盘输入]

50.5↙

[正确输出]

10.28

- 计算两点直线距离

由键盘输入平面上的两个点坐标，计算并输出该两点的直线距离。两个点坐标，第一行为第一个点的横纵坐标，第二行为第二个点的横纵坐标，以空格分隔

[自测数据]

[键盘输入]

1.1 1.1

2.2 2.2↙

[正确输出]

1.56

- 数的排序

由键盘输入三个整数a、b、c，按从小到大的顺序输出这三个数。

[自测数据]

[键盘输入]

65,45,90↙

[正确输出]

45,65,90

- 计算分段函数值

根据如下数学公式，编写程序输入x，计算并输出y的值，保留两位小数。

[自测数据]

[键盘输入]

10.1↙

[正确输出]

19.30

- 计算运费

某个车站对10公斤以下的行李收取2.5元，对超过10公斤的行李按每公斤1.5元收费。

请编写程序，输入行李重量（整数类型），计算费用（显示一位小数）。

[自测数据]

[键盘输入]

12↙

[正确输出]

5.5

- 计算阶乘

输入正整数n，计算n!，结果用长整型数表示（注n!=1*2*3*...*n）

[第一组自测数据]

[键盘输入]

5↙

[正确输出]

120

[第二组自测数据]

[键盘输入]

8↙

[正确输出]

40320

- 字母分类统计

输入一行以换行符结束的字符，统计并输出其中英文字母的个数。

[第一组自测数据]

[键盘输入]

ABC 456!↙

[正确输出]

3

[第二组自测数据]

[键盘输入]

aaa123↙

[正确输出]

3

- 求最大公约数

由键盘输入两个正整数m、n（m、n用长整数表示），计算它们的最大公约数。

[第一组自测数据]

[键盘输入]

16,24↙

[正确输出]

8

- 计算成绩平均分

输入10个学生成绩（浮点数），要求计算并输出平均分（显示两位小数位）

[第一组自测数据]

[键盘输入]

50 60 70 80 90 90 80 70 60 50↙

[正确输出]

70.00

[第二组自测数据]

[键盘输入]

50.5 60 70 80 90 90.5 80 70 60 50.6↙

[正确输出]

70.16

- 输出最大值

从键盘输入十个整数，输出最大值

[自测数据]

[键盘输入]

12  45  76  87  5  87  43  55  99  21↙

[正确输出]

99

- 打印星号三角形

由键盘输入n，输出n行的如下星号三角形。

[自测数据]

[键盘输入]

4↙

[正确输出]

*

**

***

****

- 编写函数判断素数

下面程序实现由键盘输入正整数n，判断n是否为素数，是返回1，不是返回0，请补充完整判断素数的函数。

#include "stdio.h"

#include "math.h"

int  main()

{	int n;

scanf("%d", &n);

printf("%d", isPrimer(n));

}

[自测数据]

[键盘输入]

13↙

[正确输出]

1

编程题参考答案

- 圆柱体的表面积

#include "stdio.h"

#include "math.h"

main()

{

double r,h;

scanf("%lf%lf", &r, &h);

printf("%.3lf", 3.14159*r*r*2+2*3.14159*r*h);

}

- 计算摄氏温度值

#include <stdio.h>

int main()

{

double f,c;

scanf("%lf",&f);

c=5.0*(f-32)/9.0;

printf("%.2f",c);

return 0;

}

- 计算两点直线距离

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main()

{

double x, y, x2, y2;

scanf("%lf%lf%lf%lf", &x, &y, &x2, &y2);

printf("%.2f\n", sqrt(pow(x-x2,2)+pow(y-y2,2)));

}

- 数的排序

#include <stdio.h>

int main()

{

int a,b,c,t;

scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c);

if(a>b){t=a;a=b;b=t;}

if(a>c){t=a;a=c;c=t;}

if(b>c){t=b;b=c;c=t;}

printf("%d,%d,%d",a,b,c);

return 0;

}

- 计算分段函数值

#include <stdio.h>

int main()

{

double x;

scanf("%lf",&x);

if(x<1) printf("%.2f", x);

else if(x>=1 && x<10) printf("%.2f", 2*x-1);

else printf("%.2f", 3*x-11);

}

- 计算运费

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main()

{

int n;

scanf("%d", &n);

if(n<=10) printf("2.5\n");

else printf("%.1f", 2.5+1.5*(n-10));

return 0;

}

- 计算阶乘

#include<stdio.h>

int main()

{

int n,i;

long s=1;

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;i++)

s=s*i;

printf("%d",s);

return 0;

}

- 字母分类统计

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main()

{

char ch;

int nL=0;

while((ch=getchar())!='\n')

{

if(ch>='a'&&ch<='z'||

ch>='A'&&ch<='Z')

nL++;

}

printf("%d \n", nL);

return 0;

}

- 求最大公约数

#include<stdio.h>

int main()

{  long r,m,n;

scanf("%ld,%ld",&m,&n);

while((r=n%m)!=0)

{  n=m;

m=r;

}

printf("%ld\n",m);

}

或

#include<stdio.h>

int main()

{  long r,m,n;

scanf("%ld,%ld",&m,&n);

r=m;

while(1)

{

if(m%r==0 && n%r==0) break;

r--;

}

printf("%ld\n",r);

}

- 计算成绩平均分

#include "stdio.h"

#include "math.h"

int main()

{

int i;float a;

float sum=0;

for(i=0; i<10; i++)

{

scanf("%f", &a);

sum+=a;

}

printf("%.2f", sum/10);

}

- 输出最大值

#include <stdio.h>

int main()

{  int i,t,max;

scanf("%d", & max);

for(i=1;i<10;i++)

{

scanf("%d", &t);

if(t > max) max =t;

}

printf("%d\n", max);

}

- 打印星号三角形

#include <stdio.h>

int main()

{

int n,i,j;

scanf("%d", &n);

for(i=0; i<n; i++)

{

for(j=0; j<=i; j++)

printf("*");

printf("\n");

}

return 0;

}

- 编写函数判断素数

int isPrimer(int n)

{

int i;

for(i=2; i<=sqrt(n); i++)

if(n%i==0) return 0;

return 1;

}