一、选择题

| - 1、连续周期信号的频谱的特点是 |  | - （ ） |
| --- | --- | --- |
| - A、连续、周期 | - B、连续、非周期 |  |
| - C、离散、周期 | - D、离散、非周期 |  |
| - 2、线性时不变连续时间系统的系统函数Hs=ss2+5s+6，收敛域为Res<−3，该系统是 |  | - （ ） |
| - A、因果稳定系统 | - B、因果不稳定系统 |  |
| - C、非因果稳定系统 | - D、非因果不稳定系统 |  |
| - 3、连续时间系统的输入输出关系为yt=txt，其中xt是输入信号，yt是输出信号，该系统是 |  | - （ ） |
| - A、线性时不变系统 | - B、线性时变系统 |  |
| - C、非线性时不变系统 | - D、非线性时变系统 |  |
| - 周期为T的周期信号f(t)如图1-1所示，该信号包含的频率成分为 - 图1-1 |  | - （ ） |
| - A、余弦项、无直流 | - B、余弦项、有直流 |  |
| - C、正弦项、无直流 | - D、正弦项、有直流 |  |
| - 5、无失真系统的条件是 |  | - （ ） |
| - 幅度响应和相位响应均等于常数 | - B、幅度响应等于常数，相位响应是通过原点的直线 |  |
| - C、幅度响应是通过原点的直线，相位响应等于常数 | - D、幅度响应和相位响应均是通过原点的直线 |  |
| - 6、已知δt为单位冲激信号，∗表示卷积，δt∗ft∗δt的结果为 |  | - （ ） |
| - A、f0δt | - B、f0δ2t |  |
| - C、ft | - D、f2t |  |
| # 7、已知信号xt的傅里叶变换为Xω，则信号x2t−4的傅里叶变换为 |  | - （ ） |
| - A、12Xω2e−jω2 | - B、12Xω2e−j2ω |  |
| - C、2Xω2e−jω2 | - D、2Xω2e−j2ω |  |
| - 8、系统函数Hs=s2−9s−1s−3的零点为 |  | - （ ） |
| - A、-3和3 | - B、1和3 |  |
| - C、-3 | - D、1 |  |
| - 9、已知xt是输入信号，yt是输出信号，下列输入输出关系所描述的系统中，因果稳定的系统是 |  | - （ ） |
| - A、yt=x−t | - B、yt=x2t |  |
| - C、yt=−∞txτdτ | - D、yt=cost+1∙xt−1 |  |
| - 10、关于卷积运算（用∗表示）的性质，错误的是 |  | - （ ） |
| - A、x1t∗x2t=x2t∗x1t | - B、x1t∗x2t∗x3t=x1t∗x2t∗x3t |  |
| - C、x1t+x2t∗x3t=x1t∗x3t+x2t∗x3t | - D、x1t∗x2tx2t=x1t |  |

二、判断题

| - 1、若连续时间信号不满足绝对可积条件，则其傅里叶变换不存在。 | - （ ） |
| --- | --- |
| - 2、若连续时间信号时域有限，则其频域无限。 | - （ ） |
| - 3、单位冲激函数δt是偶函数。 | - （ ） |
| - 4、因果系统的输出只与过去及当前的输入有关，与将来的输入无关。 | - （ ） |
| - 5、xt=je−jt不是周期信号 | - （ ） |
| - 6、若连续时间信号是实信号且其傅里叶变换存在，则其傅里叶变换的相位是偶函数。 | - （ ） |
| - 7、已知x1t和x2t均为带限信号，它们的最高频率分别为为10Hz和20Hz，x1tx2t的最高频率为10Hz。 | - （ ） |
| - 8、积分器的单位冲激响应是单位阶跃函数ut。 | - （ ） |
| - 9、单位阶跃函数ut的双边拉普拉斯变换的收敛域为整个s平面。 | - （ ） |
| - 10、任何周期信号都可以分解为不同频率的正、余弦信号的线性组合。 | - （ ） |

1.5CM

填空题

- 1、信号e3tut的双边拉普拉斯变换为            。

- 2、带限连续信号xt的最高频率为5kHz，均匀采样后，为保证能够恢复原信号，则采样间隔不得超过            s（单位为秒）。

- 3、单位冲激信号δt的傅里叶变换为            。

- 4、已知u(t)为单位阶跃信号，计算微分ddte−tu(t)=            。

- 5、复数2e−jπ4的直角坐标表达式为            。

- 6、信号2cos3t+π4的周期为            。

- 7、已知δt为单位冲激信号，计算积分−∞∞e−t+tδ(t+2)dt=            。

- 8、已知δt为单位冲激信号，信号n=−∞+∞δt−nT的傅里叶级数为            。

- 9、理想滤波器的频率响应如图3-1所示，若输入信号为x(t)=cos100πt+sin200πt，则输出信号y(t)=            。

- 图3-1

- 10、图3-2所示系统中，三个方框所表示的系统均为线性时不变系统，三个子系统的单位冲激响应分别为ℎ1t、ℎ2t和ℎ3t。整个系统的单位冲激响应ℎt=            。

- 图3-2

1.5CM

四、计算题

1、非周期连续时间信号ft的图形如图4-1所示。

- 图4-1

（1）画出f2−2t的图形。

（2）计算ft的傅里叶变换Fω。

（3）计算ft与单位阶跃信号ut的卷积，并画出卷积结果的图形。

2、线性时不变连续时间系统的微分方程为y''t+5y't+6yt=xt，且该系统为因果系统。

（1）求系统的单位冲激响应ht，判断系统的稳定性。

（2）若系统的初始状态y0−=0，y'0−=0，系统的输入xt=e−tut，其中，ut为单位阶跃信号，求系统的响应。

（3）当系统的初始条件同（2）时，若系统的输入xt=cos2t，求系统的响应。

3、如图4-2所示的系统中，输入信号xt的频谱如图4-3所示，理想带通滤波器的频率响应为H1ω，理想低通滤波器的频率响应为H2ω，分析A、B、C、D、E五个点的频谱，画出频谱图。

图4-2

图4-3