华南农业大学期末考试试卷（A卷）

2016－2017学年第1学期		考试料目：模拟电子技术

考试类型：（闭卷）考试		考试时间，120分钟

学号：			        	        姓名：		         	     年级专业：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 评阅人 |  |  |  |  |  |  |

| 得分 |  |
| --- | --- |

一、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分，请将答案写在表格里 ）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.以下说法中正确的是（	）

A. 纯净半导体掺入杂质后不再是电中性的  B. PN结的形成是外加电场作用的结果

C. 稳压管稳压时工作在反向饱和区	      D. PN的单向导电性在于耗尽层的存在

2．晶体三极管 BJT能够实现电流放大，其外部条件是（	）

A．发射结正偏，集电结正偏			B．发射结正偏，集电结反偏

C．发射结反偏，集电结正偏			D．发射结反偏，集电结反偏

3．图1所示电路，能实现微分功能的电路是（	）

4下图2所示，（ 	）是N沟道耗尽型 MOSFET的符号。

5．已知某运放的开环增益2x10^5，饱和电压为 ±12V，则其线性区输入电压范为（     ）。

A. -12V -- +12V         B. -60mV -- +60mV    	   C. -60uV -- 0V          	D. -60uV -- +60uV

6在共集电极放大电路中，若输入为正弦电压信号，用示波器观察输出vo和输入vi的波形，则vo和vi的相位是（	）关系

A．同相	   	B．反相		C．相整90°	 	D．不确定

7．电流并联负反惯可使放大电路的（	）

A．Ri增大、Ro减小		B．Ri减小、Ro増大

C．Ri增大、Ro增大		D．Ri减小、Ro减小

8．电路如图3所示，其负反馈类型为（	）

A．电压串联负反惯

B．电流串联负反愤

C．电压并联负反惯

D．电流并联负反愤

9．提高功率放大电路的效率一般常用的办法是（）

A．提高供电电源的电压			B．降低供电电源的电压

C．提高晶体管的静态工作点		D．降低晶体管的静态工作点

10．将220V交流电转换成5v直流电需要依次经过哪些过程（）。

A．降压、滤波、整流、稳压

B．降压、整流、滤波、稳压

C．滤波、整流、稳压

D．整流、滤波、稳压

| 得分 |  |
| --- | --- |

二、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

1．FET的三种组态分别怎样与BJT的三种组态相对应？其中哪种组态的输出电压最稳定？

- 乙类功率放大电路中为什么存在交越失真？如何消除交越失真？

| 得分 |  |
| --- | --- |

三，解答题（本大题共3小题，小题10分，共30分）

1.放大电路及参数如图4所示，其中BJT的 =50，rbb＇=200，静态时 VBEQ=0．7V、 IEQ=1.5 mA

（1）画出该电路的小信号等效电路

（2）求该电路的电压增益AV、输入电阻Ri和输出电阻Ro

2．电路如下图，写出静态工作点的表达式，若用示波器观察vo的波形出现饱和失真，为消除该失真，可调整电路中哪些参数？如何调整？

- 差分放大电路如图，VCC=VEE = 10V，已知=200，R  =R=10k。三极管T1，T2的rbe = 10.65k，电流源动态输出电阻ro=25k，试求双端输出时的值

| 得分 |  |
| --- | --- |

四、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1．电路如图7所示，设运放是理想的，且饱和电压为 ＋12V．已知各输入信号分别为 vi1 = 0．5V，vi2 = -2V, vi3 = 1V； R = 12.5k, R 1 = 50k, R2 = 20k, R3 = 100k,R4 = 30k, R5=R6=39K,R7=60k，求输出电压vo

2．二极管电路如图所示，设输入电压vi（t）波形如图（b）所示，在0 - 5s的时间间隔内，试求电路的传输特性，并绘出vo（t）的波形，设二极管是理想的

| 得分 |  |
| --- | --- |

五、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1．由固定式三端集成稳压器78L12构成电路如图9所示，A为理想运放，R1＝R2=RP=3k，RL＝10k，试分析计算负载RL上的电流Io的变化范围

2．下图10为某深度负反馈放大电路的交流通路，电路的输出端通过电阻R3与电路的输入端相连，形成大环负反馈回路

（1）判断大环负反馈的组态

（2）求大环反馈的闭环增益的近似表达式，