傅立叶分析和小波分析实验报告

课程名称：傅立叶分析和小波分析

实验项目名称：快速傅里叶变换 FFT             实验时间：2022.3.26

班级；   信计1901     姓名：                 学号：

实验目的：

- 了解离散傅里叶变换DFT，及其快速算法快速傅里叶变换FFT。

实 验 环 境:

Matlab

实验题目：

了解FFT相关理论，及Matlab中fft的用法，其用法参见如下链接

参考链接：

https://blog.csdn.net/guomutian911/article/details/42707465?ops_request_misc=&request_id=&biz_id=102&utm_term=fft%20matlab&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~blog~sobaiduweb~default-9-42707465.pc_v1_rank_blog_v1

实验过程：

- 向量的离散傅里叶变换

Y=fft(X)实现傅里叶变化，对于长度为n的X和Y，变化定义如下：

其中

为n次单位根之一。

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| Y = fft(X) | - 如果 X 是向量，则 fft(X) 返回该向量的傅里叶变换。 - 如果 X 是矩阵，则 fft(X) 将 X 的各列视为向量，并返回每列的傅里叶变换。 - 如果 X 是一个多维数组，则 fft(X) 将沿大小不等于 1 的第一个数组维度的值视为向量，并返回每个向量的傅里叶变换。 |
| Y = fft(X,n) | - 如果 X 是向量且 X 的长度小于 n，则为 X 补上尾零以达到长度 n。 - 如果 X 是向量且 X 的长度大于 n，则对 X 进行截断以达到长度 n。 - 如果 X 是矩阵，则每列的处理与在向量情况下相同。 - 如果 X 为多维数组，则大小不等于 1 的第一个数组维度的处理与在向量情况下相同。 |
| Y = fft(X,n,dim) | - 返回沿维度 dim 的傅里叶变换。例如，如果 X 是矩阵，则 fft(X,n,2) 返回每行的 n 点傅里叶变换。 |

- 实验一：对含噪信号进行频率分析

指定信号的参数，采样频率为 1 kHz，信号持续时间为 1.5 秒。构造一个信号，其中包含幅值为 0.7 的 50 Hz 正弦量和幅值为 1 的 120 Hz 正弦量。

创建信号

Fs = 1000; % 采样频率 T = 1/Fs; % 采样周期 L = 1500; % 信号长度 t = (0:L-1)*T; % 时间向量 S = 0.7*sin(2*pi*50*t) + sin(2*pi*120*t); % 创建的信号

用均值为零、方差为 4 的白噪声扰乱该信号。

添加噪声

X = S + 2*randn(size(t));

分别画出不含噪声的信号图和含噪声的信号图：

未添加噪声                            添加噪声

计算信号的傅里叶变换。

傅里叶变换

Y = fft(X);

定义频域 f 并绘制单侧幅值频谱 P1。

傅里叶变换

P2 = abs(Y/L); P1 = P2(1:L/2+1); P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); f = Fs*(0:(L/2))/L; plot(f,P1) title('Single-Sided Amplitude Spectrum of X(t)') xlabel('f (Hz)') ylabel('¦P1(f)¦')

绘制频率图像如下：

幅值不完全等于最初设定信号时的0.7和1，这是由于添加了噪声。但是整体上来看，频率已经比较精确了。

再采用未添加噪声的信号进行傅里叶变换

傅里叶变换

Y = fft(S); P2 = abs(Y/L); P1 = P2(1:L/2+1); P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); plot(f,P1) title('Single-Sided Amplitude Spectrum of S(t)') xlabel('f (Hz)') ylabel('¦P1(f)¦')

绘制频率图像如下：

- 实验二：分析高斯脉冲的频率

定义信号参数和高斯脉冲 X。

定义高斯脉冲信号

Fs = 100; t = -1:1/Fs:1; L = length(t); X = 1/(4*sqrt(2*pi*0.01))*(exp(-t.^2/(2*0.01)));

对信号进行傅里叶变换并绘制频域图像

傅里叶变换

Y = fft(X,n); f = Fs*(0:(n/2))/n; P = abs(Y/n).^2; plot(f,P(1:n/2+1)) title('Gaussian Pulse in Frequency Domain') xlabel('Frequency (f)') ylabel('¦P(f)¦^2')

绘制的频域图像如下：

高斯函数，对其进行傅里叶变化，

可以注意到求得的频率图像也为高斯型分布，由于频率是大于0的，所以只有大于0的部分，但是也可以看出高斯型的形态。

- 实验三：分析太平洋蓝鲸鸣声频率

加利福尼亚海岸的水下麦克风所收集的音频数据。在康奈尔大学生物声学研究项目维护的库中可以找到这些数据。

读取数据

whaleFile = 'bluewhale.au'; [x,fs] = audioread(whaleFile); whaleMoan = x(2.45e4:3.10e4); t = 10*(0:1/fs:(length(whaleMoan)-1)/fs); plot(t,whaleMoan) xlabel('Time (seconds)') ylabel('Amplitude') xlim([0 t(end)])

得到图像：

指定新的信号长度，该长度是大于原始长度的最邻近的 2 的幂。然后使用 fft 和新的信号长度计算傅里叶变换。fft 会自动用零填充数据，以增加样本大小。此填充操作可以大幅提高变换计算的速度，对于具有较大质因数的样本大小更是如此。绘制信号的功率谱。绘图指示，呻吟音包含约 17 Hz 的基本频率和一系列谐波

傅里叶变换

m = length(whaleMoan); n = pow2(nextpow2(m)); y = fft(whaleMoan,n); f = (0:n-1)*(fs/n)/10; % frequency vector power = abs(y).^2/n; % power spectrum plot(f(1:floor(n/2)),power(1:floor(n/2))) xlabel('Frequency') ylabel('Power')

得到频率图如下：

- 实验四：快速傅里叶变换和傅里叶变换的比较

对非周期连续信号x(t)的傅里叶变化：

对有限长离散信号x(n),n=0,1,…,N-1:

可以看出，离散信号的傅里叶变换需要大概N2的乘法和N2的加法，可以利用Wm的对称性和周期性，将N个点分为两部分，一直不断分解，最终可以使计算量降为O(Nlog(N))次的乘法和加法计算量。

所以：

得到：

可以看出FFT相较普通的傅里叶变换有着更好的时间复杂度：

附 录：

备注：以上各项空白处若填写不够，可自行扩展